Технические данные:

| Модули | кол-во | 8 |
| --- | --- | --- |
| Секции | кол-во | 40 |
| Объем зерна | m³ | 169,9 |
| Емкость (при 750 kg/m³) | Ton | 127,4 |
| РАЗМЕРЫ длина | mm | 9 100 |
| ширина | mm | 5 400 |
| высота | mm | 24 950 |
| Выходные вентиляторы | кол-во | 3 |
| Эл.мощность | kw | 30,0 |
| Воздушный поток | m³/час | 171 280 |
| Вентиляторы рециркуляции | кол-во | 2 |
| Эл.мощность | kw | 18,5 |
| Воздушный поток | m³/час | 92 220 |
| Максимальная тепловая мощность | kcal/h x 1000 | 6 500 |
|  | kw | 7 560 |
| Сжатый воздух |  |  |
| Потребление | Nlt/min | 65 |
| Давление | Bar | 7 |

| Версия с цикловентиляторами |  |  |
| --- | --- | --- |
| Выходные вентиляторы | кол-во | 3 |
|  | kw | 37 |
| КУКУРУЗА 35% - 15% Te=125°C |  |  |
| Выход (сырого) | т/час | 29,6 |
| Выход (сухого) | т/час | 22,6 |
| Потребление газа за час | m³/час | 687 |
| Потребление за час сжиж. газа | кг/час | 541 |
| Относительное потребление газа | m³/тон | 23,2 |
| Относит.потребление сжиж. газа | кг/тон | 18,3 |
| КУКУРУЗА 32% - 14% Te=125°C |  |  |
| Выход (сырого) | т/час | 32,4 |
| Выход (сухого) | т/час | 25,6 |
| Потребление газа за час | m³/час | 534 |
| Потребление за час сжиж. газа | кг/час | 417 |
| Относительное потребление газа | m³/тон | 20,9 |
| Относит.потребление сжиж. газа | кг/тон | 16,3 |
| КУКУРУЗА 28% - 14% Te=125°C |  |  |
| Выход (сырого) | т/час | 40,0 |
| Выход (сухого) | т/час | 33,4 |
| Потребление газа за час | m³/час | 542 |
| Потребление за час сжиж. газа | кг/час | 423 |
| Относительное потребление газа | m³/тон | 16,2 |
| Относит.потребление сжиж. газа | кг/тон | 12,7 |
| КУКУРУЗА 24% - 14% Te=115°C |  |  |
| Выход (сырого) | т/час | 46,4 |
| Выход (сухого) | т/час | 41,0 |
| Потребление газа за час | m³/час | 476 |
| Потребление за час сжиж. газа | кг/час | 372 |
| Относительное потребление газа | m³/тон | 11,6 |
| Относит.потребление сжиж. газа | кг/тон | 9,1 |
| КУКУРУЗА 20% - 14% Te=100°C |  |  |
| Выход (сырого) | т/час | 57,4 |
| Выход (сухого) | т/час | 53,4 |
| Потребление газа за час | m³/час | 372 |
| Потребление за час сжиж. газа | кг/час | 290 |
| Относительное потребление газа | m³/тон | 7,0 |
| Относит.потребление сжиж. газа | кг/тон | 5,4 |
| СОЯ 18% - 13% Te=85°C |  |  |
| Выход (сырого) | т/час | 57,6 |
| Выход (сухого) | т/час | 54,3 |
| Потребление газа за час | m³/час | 244 |
| Потребление за час сжиж. газа | кг/час | 191 |
| Относительное потребление газа | m³/тон | 4,5 |
| Относит.потребление сжиж. газа | кг/тон | 3,5 |
| ПШЕНИЦА 20% - 15% Te=90°C |  |  |

| Выход (сырого) | т/час | 97,6 |
| --- | --- | --- |
| Выход (сухого) | т/час | 81,4 |
| Потребление газа за час | m³/час | 346 |
| Потребление за час сжиж. газа | кг/час | 270 |
| Относительное потребление газа | m³/тон | 4,3 |
| Относит.потребление сжиж. газа | кг/тон | 3,3 |
| ПОДСОЛНЕЧНИК 14% - 8% Te=70°C |  |  |
| Выход (сырого) | т/час | 40,0 |
| Выход (сухого) | т/час | 33,4 |
| Потребление газа за час | m³/час | 170 |
| Потребление за час сжиж. газа | кг/час | 133 |
| Относительное потребление газа | m³/тон | 5,1 |
| Относит.потребление сжиж. газа | кг/тон | 4,0 |
| RAPE SEED 14% - 8% Te=80°C |  |  |
| Выход (сырого) | т/час | 35,9 |
| Выход (сухого) | т/час | 33,5 |
| Потребление газа за час | m³/час | 171 |
| Потребление за час сжиж. газа | кг/час | 134 |
| Относительное потребление газа | m³/тон | 5,1 |
| Относит.потребление сжиж. газа | кг/тон | 4,0 |

ЗерносушилкаSTRAHL Мод.10000 FR/8- VAВерсия

1	ШТ. "STRAHL" Зерносушилка поточного действия модель

10000 FR8 модулей,состоящая из:

-	Сушильная башнясо ступенчатыми тоннелямииз сталиALUZINK;вытяжные тоннели верхней части сушилки из нержавеющей стали;внутренняя обшивка панелями из сталиALUZINK.

-	Энергосберегающая система с вентилятором для воздушной циркуляции и смешивания потоков нагретого и отработанного воздуха.

-	Термоизоляция зоны горячего воздухаминеральной ватойи панелями из гальванизированной стали.

-	Термоизоляция зоны сушки минеральной ватой и панелями из стали   ALUZINK.

-	Платформы и лестницы для инспектирования и очистки.

-	Регулируемая секция охлаждения;пневматические заслонки для регулирования потоков холодного воздуха.

-	Загрузочный бункер для влажного зерна с крышей.

-	Основание с разгрузочным устройством, состоящим из небольших   саморазгружающихся бункеров с контрольной панелью на 3 заслонки.

-  Контрольная группа циркуляции воздуха,состоящая из резервного бака на 10 л., фильтра, регулятора давления,переключателя давления,5-проводного электронного гидрораспределителя, пневматического цилиндра.

-	Кнопка экстренной быстрой разгрузки;кнопка ручного управления.

-	Заслонки безопасности для механического открытия/закрытия в случае аварии.

-	Бункер для сухого зерна,построенный в основании сушилки,с выгрузным шнеком, оснащенным мотор-редуктором.

-	Отсек для установки горелки с  регулируемым поперечным профилем.

-	3 ШТ.высокопроизводительных вентилятора со смещенным потокомс изменяемым шагом лопасти инепосредственно встроенным электромоторомдля нагнетания воздуха.(30kw).

-	2 ШТ.высокопроизводительных вентилятора со смещенным потокомс изменяемым шагом лопасти инепосредственно встроенным электромотором для отработанного воздуха.(18,5kw).

-	5 ШТ.пневматически управляемыханти пылевых заслонокдля перекрытия воздушного потока при разгрузке зерна.

-	3 ШТ.	пневматически управляемых заслонки из гальванизированной стали для защиты от дождя.

-	2 ШТ.переключателя уровня влажного зерна для автоматического контроля уровня загрузки и предотвращения опустошения шахты.

-	1 ШТ.переключатель уровня высушенного зерна в разгрузочном     бункере.

-	2 ШТ. переключателя давления воздушного потока.

-	Комплект датчиков для контроля и регулировки температурного режима.

1 ШТ. Лестница к шахте влажного зерна с секциями, выполненными из гальванизированной стали и площадками для отдыха.

3 ШТ. Наружные стенки шахты с усиленной шумо- и звукоизоляцией.

1 ШТ. Электронная панель управления с сенсорным экраном.

1 ШТ. Газовая горелка в комплекте, включая газовую рампу, устройства безопасности и систему управления.

- тепловая мощность 7560 кВт