Технические данные:

| Модули | кол-во | 6 |
| --- | --- | --- |
| Секции | кол-во | 37 |
| Объем зерна | m³ | 119,1 |
| Емкость (при 750 kg/m³) | Ton | 89,3 |
| РАЗМЕРЫ длина | mm | 8 600 |
| ширина | mm | 4 100 |
| высота | mm | 23 250 |
| Выходные вентиляторы | кол-во | 3 |
| Эл. мощность | kw | 15,0 |
| Воздушный поток | m³/час | 119 890 |
| Вентиляторы рециркуляции | кол-во | 2 |
| Эл. мощность | kw | 15 |
| Воздушный поток | m³/час | 64 560 |
| Максимальная тепловая мощность | kcal/h x 1000 | 4 550 |
|  | kw | 5 290 |
| Сжатый воздух |  |  |
| Потребление | Nlt/min | 48 |
| Давление | Bar | 7 |

Зерносушилка STRAHL Мод. 7000 FR/6 - VA Версия

1	ШТ. "STRAHL"  Зерносушилка поточного действия модель

7000  FR  6 модулей, состоящая из:

-	Сушильная башня со ступенчатыми тоннелями из стали ALUZINK; вытяжные тоннели верхней части сушилки из нержавеющей стали; внутренняя обшивка панелями из стали ALUZINK.

-	Энергосберегающая система  с вентилятором для воздушной циркуляции   и смешивания потоков нагретого и отработанного воздуха.

-	Термоизоляция зоны горячего воздуха  минеральной ватой  и панелями из гальванизированной стали.

-	Термоизоляция зоны сушки минеральной ватой и панелями из стали   ALUZINK.

-	Платформы и лестницы для инспектирования и очистки.

-	Регулируемая секция охлаждения; пневматические заслонки для регулирования потоков холодного воздуха.

-	Загрузочный бункер для влажного зерна с крышей.

-	Основание с разгрузочным устройством,  состоящим из небольших   саморазгружающихся бункеров с контрольной панелью на 3 заслонки.

-  Контрольная группа циркуляции воздуха, состоящая из резервного бака на 10 л., фильтра, регулятора давления, переключателя давления, 5-проводного электронного гидрораспределителя, пневматического цилиндра.

-	Кнопка экстренной быстрой разгрузки; кнопка ручного управления.

-	Заслонки безопасности для механического открытия/закрытия в случае аварии.

-	Бункер для сухого зерна, построенный в основании сушилки, с выгрузным шнеком, оснащенным мотор-редуктором.

-	Отсек для установки горелки с  регулируемым поперечным профилем.

-	3 ШТ. высокопроизводительных вентилятора со смещенным потоком с изменяемым шагом лопасти и непосредственно встроенным электромотором для нагнетания воздуха.(15 kw).

-	2 ШТ. высокопроизводительных вентилятора со смещенным потоком с изменяемым шагом лопасти и непосредственно встроенным электромотором для отработанного воздуха.(15 kw).

-	5 ШТ. пневматически управляемых анти пылевых заслонок для перекрытия воздушного потока при разгрузке зерна.

-	3 ШТ.	пневматически управляемых заслонки из гальванизированной стали для защиты от дождя.

-	2 ШТ. переключателя уровня влажного зерна для автоматического контроля уровня загрузки и предотвращения опустошения шахты.

-	1 ШТ. переключатель уровня высушенного зерна в разгрузочном

бункере.

-	2 ШТ. переключателя давления воздушного потока.

-	Комплект датчиков для контроля и регулировки температурного режима.

1 ШТ. Лестница к шахте влажного зерна с секциями, выполненными из гальванизированной стали и площадками для отдыха.

3 ШТ. Наружные стенки шахты с усиленной шумо- и звукоизоляцией.

1 ШТ. Электронная панель управления с сенсорным экраном.

1 ШТ. Газовая горелка в комплекте, включая газовую рампу, устройства безопасности и систему управления.

- тепловая мощность 5290 Квт