Семейство рассадопосадочных машин Sfoggia

Itala – универсальная рассадопосадочная машина

- Служит для высадки всех типов кассетной рассады, рассады без кассет или с голыми корнями, черенков и даже мелких клубней

- Модель ST с приводом от колес окучника, STM с приводом от тракторных колес

- Установка микрогранулятора и/или механизма для внесения удобрений

- Устройство прокладки капельного орошения на глубину

- Устройство для полива

- Комфортные рабочие места операторов

| ITALA | Мин ÷ Mакс (cм) |
| --- | --- |
| A | 0,5 ÷ 4,0 |
| B | 4,0 ÷ 12,0 |
| C | 5,0 ÷ 23,0 |
| D | 9,0 ÷ 35,0 |

| МОДЕЛЬ STM - ST | 1 ряд | 2 ряда | 3 ряда | 4 ряда | 5 рядов | 6 рядов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ширина рамы м | 2,20 | 2,20-2,40 | 2,40-2,50 | 2,40-2,50 | 2,50-3,00 | 3,00-3,50 |
| Глубина cм | 200 |  |  |  |  |  |
| Мин. междурядье, cм. | 50 или индивидуально по заказу |  |  |  |  |  |
| Вес кг. | 280 | 380 | 470 | 680 | 830 | 980 |
| Мин. мощность трактора | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |

Florida – машина для высадки кассетной рассады

- Применяется для высадки любых типов кассетной рассады кубической и цилиндрической формы с торфяным кубиком. Эта машина предназначена для высадки табака, но может применяться и для салата, помидоров, капусты, и т. д.

- Скорость высадки до 12 км/час

- Высочайшая точность заделки

| FLORIDA | Mин ÷ Mакс (cм) |
| --- | --- |
| A | 3,0 ÷ 5,0 |
| A1 | 2,5 ÷ 4,0 |
| B | 4,0 ÷ 6,0 |
| C | 8,0 ÷ 18,0 |
| D | 12,0 ÷ 25,0 |

| ВЕРСИЯ STM | 1 ряд | 2 ряда | 3 ряда | 4 ряда | 5 рядов | 6 рядов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ширина рамы м | 2,20 | 2,20-2,40 | 2,40-2,50 | 2,40-2,50 | 2,50-3,00 | 3,00-3,50 |
| Глубина cм | 200 |  |  |  |  |  |
| Мин. междурядье cм | 48 |  |  |  |  |  |
| Вес кг | 290 | 400 | 500 | 700 | 850 | 1000 |
| Мин. мощность трактора л.с. | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |

California – машина для высадки кассетной рассады

- Применяется для высадки любых типов кассетной рассады с торфяным кубиком кубической и цилиндрической формы. Эта машина предназначена высадки салата, помидоров, капусты, и т.д.

- Производительность машины составляет до 4000 растений в час на 1 секцию

| CALIFORNIA | Сошники стандарт | Сошники Микро- рассада |
| --- | --- | --- |
|  | Mин ÷ Mакс (cм) |  |
| A | 2,0 ÷ 3,5 | 1,5 ÷ 2,5 |
| A1 | 1,5 ÷ 2,5 | / |
| B | 4,0 ÷ 6,0 |  |
| C | 8,0 ÷ 18,0 |  |
| D | 12,0 ÷ 25,0 |  |

| Модель STM | 1 ряд | 2 ряда | 3 ряда | 4 ряда | 5 рядов | 6 рядов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ширина рамы м | 2,20 | 2,20-2,40 | 2,40-2,50 | 2,40-2,50 | 2,50-3,00 | 3,00-3,50 |
| Глубина cм | 200 |  |  |  |  |  |
| Мин. междурядье cм | 48 |  |  |  |  |  |
| Вес кг | 280 | 380 | 470 | 680 | 830 | 980 |
| Мин. мощность трактора л. с | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |